2025, Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. vertinimas

Ataskaita

Skirta: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Sudarė: UAB „Eurointegracijos projektai“

# LENTELIŲ SĄRAŠAS

1.1. lentelė. AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Kazlų Rūdos savivaldybėje	9

1.2. lentelė. Pirminis priemonių planas	11

2.1.1. lentelė. Bendrosios kuro suvartojimo tendencijos Lietuvoje, 2025 m.	14

2.6.1. lentelė. Energijos suvartojimo balansas Kazlų Rūdos savivaldybėje 2024 m.	16

3.1. lentelė. Siūlomas priemonių planas	19

3.2. lentelė. AIE gamybos priemonių infrastruktūros palyginamas	20

# Paveikslų sąrašas

1.1. pav. AIE dalies bendrame kuro balanse planiniai rodikliai	9

2.6.1. pav. Kuro suvartojimas pagal sektorius 2020 ir 2024 m.	15

# SUTRUMPINIMAI, SĄVOKOS

| AIE | Atsinaujinančių išteklių energija |
| --- | --- |
| LEA | Lietuvos Energetikos Agentūra |
| Planas | Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m. (suderintas su LR energetikos ministerija) |
| Vertinimo ataskaita | Kazlų Rūdos savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. vertinimo ataskaita |
| Savivaldybė | Kazlų Rūdos savivaldybė |
| ES | Europos Sąjunga |
| Eur | Euras |
| Gyv. | Gyventojai |
| Ketv. | Ketvirtis |
| Kt. | Kitas |
| Kv. m | Kvadratiniai metrai |
| LR | Lietuvos Respublika |
| LRV | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |
| M. | Metai |
| Mln. | Milijonas |
| NR. | Numeris |
| NŽT | Nacionalinė Žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos |
| NT | Nekilnojamasis turtas |
| Pan. | Panašiai |
| Proc. | Procentas |
| RC | VĮ Registrų centras |

# TURINYS

Lentelių sąrašas	2

Paveikslų sąrašas	3

Sutrumpinimai, sąvokos	4

Įvadas	6

Santrauka	7

Extended summary	8

1. Plano analizė	9

2. Esamos situacijos Pokytis (2020–2024 m.)	14

2.1. Transporto sektorius	14

2.2. Pramonė	14

2.3. Žemės ūkis	14

2.4. Namų ūkiai	15

2.5. Paslaugų sektorius	15

2.6. Galutinis energijos suvartojimas	15

3. Priemonių planas	18

4. Išvados	21

5. Rekomendacijos	22

# Įvadas

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2023 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. TS-91 patvirtino Kazlų Rūdos savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 m. (toliau tekste – Planas). Plano tikslas – nustatyti Kazlų Rūdos savivaldybės įgyvendinamas priemones Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 55 straipsnyje nustatytiems nacionaliniams planiniams rodikliams pasiekti.

Plane įvertinta esama situacija ir nusistatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

Vyriausybės įgaliotos institucijos (Lietuvos energetikos agentūros (toliau tekste – LEA)) nustatyta tvarka, Kazlų Rūdos savivaldybė yra įpareigota kas 2 metus iki rugpjūčio 31 dienos parengti ir savo interneto svetainėje viešai paskelbti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimo rezultatus.

Kazlų Rūdos savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. vertinimo tikslas – nustatyti, ar atsinaujinančių išteklių energijos dalis per paskutinius 4 metus netapo mažesnė negu savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane nustatyti tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planiniai rodikliai.

Kazlų Rūdos savivaldybė, jeigu jos atsinaujinančių išteklių energijos dalis per paskutinius 4 metus tapo mažesnė negu savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane nustatyti tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planiniai rodikliai, ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo skaičiuojamojo laikotarpio pabaigos patvirtina atnaujintą savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą ir jame nustato adekvačias ir proporcingas priemones, skirtas užtikrinti, kad per pagrįstą laikotarpį atsinaujinančių išteklių energijos dalis atitiktų nustatytus planinius rodiklius.

# Santrauka

Kazlų Rūdos savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 m. (suderintą su LR Energetikos ministerija) sudarė 12 skyrių.

Plane buvo nustatytas Kazlų Rūdos savivaldybės bendrasis galutinis energijos suvartojimas 2020 m. – 20 520,46 tonų naftos ekvivalentu (toliau – tne). Iš kurių didžiausia dalis (63 proc.) suvartota pramonėje, 33 proc. – namų ūkiuose. Pagal kuro rūšis daugiausiai Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo suvartojama biokuro (59 proc.) bei elektros energijos (23 proc.). Įvertinus buvo nustatyta, kad 2020 m. AIE dalis galutinės energijos suvartojime sudarė 34,11 proc.

Kazlų Rūdos savivaldybė įgyvendindama atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) plėtros veiksmų planą iki 2030 m., pagal vertinimo laikotarpiu (2020–2024 m.) atliktus duomenis, pasiekė numatytą tarpinį AIE rodiklį – 34,47 proc., kai Plane buvo numatyta 34,23 proc. Tai rodo, kad savivaldybės pastangos didinti AIE dalį buvo tikslingos ir efektyvios.

Vertinimo metu nustatyta, kad:

- Bendras energijos suvartojimas Kazlų Rūdos savivaldybėje sumažėjo nuo 20 520,46 tne (2020 m.) iki 15 716,14 tne (2024 m.), t. y. sumažėjo 23,4 proc.

- Didžiausi pokyčiai fiksuoti pramonės sektoriuje – energijos suvartojimas sumažėjo net 70 proc., daugiausia dėl sumažėjusio elektros energijos naudojimo ir efektyvumo didinimo.

- Namų ūkių sektoriuje energijos suvartojimas padidėjo 36 proc., o tai siejama su augančiu gyvenamuoju plotu ir gyventojų skaičiaus dinamika.

- AIE gamybos infrastruktūros plėtra vertinamuoju laikotarpiu nevyko – saulės elektrinių suminė galia išliko nepakitusi (458,7 kW), tačiau pagamintos elektros energijos kiekis augo 3,74 proc., kas rodo efektyvesnį jų panaudojimą.

Remiantis LEA pateiktomis rekomendacijomis, nesiekiant Plane numatytų pasiekti AIE rodiklių, turi būti keičiamas planas, perskaičiuojant numatytą pasiekti rodiklį. Tai yra atliekama šioje vertinimo ataskaitoje. Taip pat vertinimo ataskaitos rengimo metu nustatyta, kad kai kurios priemonės nebeatitinka esamos situacijos bei realių savivaldybės poreikių ir galimybių, todėl siekiant užtikrinti Plano efektyvumą ir tikslingą įgyvendinimą atliktas jų atnaujinimas.

Vertinimo ataskaitoje parengtas naujas priemonių planas labiau orientuojamas į esamų pajėgumų stiprinimą, efektyvių investicijų planavimą ir konkrečias, aiškiai pamatuojamas priemones, kurios padėtų užtikrinti didesnę AIE dalį bendrame energijos balanse. Atnaujintas priemonių planas integruotas į AIE plano vertinimo ataskaitą kaip neatskiriama jos dalis ir yra pagrindinis instrumentas, kuriuo vadovaujantis bus užtikrintas tolimesnis tvarios energijos plėtros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje.

# Extended summary

The Renewable Energy Development Action Plan of Kazlų Rūda Municipality until 2030 (approved by the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania) consists of 12 sections.

The Plan identified that the total final energy consumption in Kazlų Rūda Municipality in 2020 amounted to 20,520.46 tonnes of oil equivalent (toe), of which the largest share (63%) was consumed by industry and 33% by households. By type of energy source, the municipality primarily consumed biofuel (59%) and electricity (23%). It was determined that the share of renewable energy (RE) in final energy consumption in 2020 stood at 34.11%.

By implementing the Renewable Energy Development Action Plan until 2030, Kazlų Rūda Municipality achieved its planned interim RE target – 34.47% during the evaluation period (2020–2024), exceeding the planned 34.23%. This indicates that the municipality's efforts to increase the share of RE were well-targeted and effective.

The evaluation revealed the following:

• Total energy consumption in Kazlų Rūda Municipality decreased from 20,520.46 toe (in 2020) to 15,716.14 toe (in 2024), a 23.4% reduction.

• The most significant changes occurred in the industrial sector – energy consumption decreased by as much as 70%, mainly due to reduced electricity use and improved efficiency.

• In the household sector, energy consumption increased by 36%, associated with an expanding residential area and population dynamics.

• No expansion of RE production infrastructure took place during the evaluation period – the total installed capacity of solar power plants remained unchanged (458.7 kW), but the amount of electricity generated increased by 3.74%, indicating more efficient utilization.

According to the recommendations of the Lithuanian Energy Agency (LEA), if the RE targets outlined in the Plan are not met, the Plan must be revised by recalculating the target indicator. This process is carried out in the current evaluation report. It was also found during the preparation of the evaluation report that some measures no longer reflect the current situation or the real needs and capacities of the municipality. Therefore, to ensure the effectiveness and targeted implementation of the Plan, these measures were updated.

The revised action plan included in this evaluation report focuses more on strengthening existing capacities, planning efficient investments, and introducing concrete, measurable measures to ensure a higher share of RE in the overall energy balance. The updated action plan is integrated into the RE Plan Evaluation Report as an inseparable part and serves as the main instrument to guide the continued implementation of sustainable energy development within the municipality.

# 1. Plano analizė

Planas parengtas 2020 m., jame nustatyta, kad bendras galutinis energijos suvartojimas Kazlų Rūdos savivaldybėje 2020 m. siekė 20 520,46 tonų naftos ekvivalentu (toliau – tne). Iš kurių didžiausia dalis (63 proc.) suvartota pramonėje, 33 proc. – namų ūkiuose. Pagal kuro rūšis daugiausiai Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo suvartojama biokuro (59 proc.) bei elektros energijos (23 proc.). Įvertinus buvo nustatyta, kad 2020 m. AIE dalis galutinės energijos suvartojime sudarė 34,11 proc.

Kazlų Rūdos savivaldybėje yra (buvo) vienas centralizuoto šildymo tiekėjas – UAB „Kazlų Rūdos energija“. 2020 metais metinis pagamintos šilumos kiekis sudarė 12 830 MWh. Didžiąją dalį naudojamo kuro, pagaminti šilumos energijai, sudaro biokuras, likusioji dalis – dyzelinas (apie 2 proc.).

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-03-09 duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo išduota 12 leidimai gaminti elektros energiją saulės šviesos elektrinėse, kurių bendra galia siekė 0,4366 MW. Per metus šiose elektrinėse pagaminamas elektros energijos kiekis siekė 408,22 MWh (35,11 tne) elektros energijos.

Vertinant atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimą transporto sektoriuje, buvo įvertinta, kad suvartojimas Kazlų Rūdos savivaldybėje priklausė nuo bendrų šalies standartų:

- Benzine yra 10 proc. biodegalų;

- Dyzeline yra 7 proc. biodegalų.

Parengtame Plane nevertintas elektros energijos suvartojimas transporto sektoriuje, nes elektromobilių skaičius 2020 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje siekė tik 39 vnt. Plano rengimo metu Kazlų Rūdos savivaldybėje nebuvo įrengtos nei vienos elektromobilių įkrovimo stotelės.

Atsinaujinančių išteklių energijos dalis namų ūkiuose apskaičiuota pagal bendruosius kuro suvartojimus Lietuvoje. Remiantis Statistikos departamento leidiniu „Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika, 2020 m. leidimas, Atsinaujinantys ištekliai“, Lietuvoje iš atsinaujinančių energijos išteklių 2019 m. pagaminta 60,1 proc. visos elektros energijos, bendrame elektros energijos suvartojime 2020 m. AIE dalis siekė 20,17 proc. Bendrai namų ūkiuose AIE dalis sudarė 76 proc.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas Kazlų Rūdos savivaldybės energijos suvartojimo balansas 2020 m. bei AIE dalis bendrame balanse.

1.1. lentelė. AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Kazlų Rūdos savivaldybėje

| Energijos išteklių rūšis | Transportas | Pramonė | Žemės ūkis | Namų ūkiai | Paslaugų sektorius | Energijos nuostoliai ir savos reikmės | Iš viso | AIE dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 1,67 |
| Dyzelinas | 200,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,42 | 12,43 |
| SND | 8,24 | 9,57 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 22,39 |  |
| Anglys ir durpės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,62 | 0,00 | 0,00 | 265,62 |  |
| Gamtinės dujos | 0,00 | 5371,82 | 19,40 | 81,94 | 0,00 | 0,00 | 5473,16 |  |
| Skystasis kuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,55 | 0,00 | 0,00 | 146,55 |  |
| Biokuras | 0,00 | 419,13 | 98,32 | 3265,30 | 15,89 | 0,00 | 3798,64 | 3798,64 |
| Elektros energija | 0,00 | 6482,08 | 144,98 | 1053,07 | 579,92 | 826,01 | 9086,06 | 1832,66 |
| Aplinkos šiluminė energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,87 | 0,00 | 0,00 | 164,87 | 164,87 |
| Kitos kuro ir energijos rūšys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,65 | 0,00 | 0,00 | 123,65 |  |
| Šilumos energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,82 | 329,59 | 110,34 | 1213,75 | 1189,48 |
| Iš viso | 234,01 | 12282,60 | 262,70 | 5879,40 | 925,40 | 936,35 | 20520,46 | 6 999,75 |
| AIE dalis, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 34,11 |

Šaltinis: Planas

Taigi, bendrame energijos suvartojimo balanse AIE dalis Kazlų Rūdos savivaldybėje sudarė 34,11 proc. Savivaldybėje didelę įtaką AIE naudojime daro biokuro naudojimas, kuris tarp AIE rūšių sudaro 64 proc., o bendrame energijos vartojime 59 proc.

Sekančiu etapu Plane buvo apskaičiuoti siekiami rodikliai pagal numatomas įdiegti priemones. Siekiamas AIE rodiklis Kazlų Rūdos savivaldybėje pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.

1.1. pav. AIE dalies bendrame kuro balanse planiniai rodikliai

Šaltinis: sudaryta autorių

Taigi, vertinimo laikotarpiu aktualus 2023 – 2024 m. numatytas pasiekti AIE rodiklis – 34,23 proc.

Numatytiems AIE rodikliams pasiekti Kazlų Rūdos savivaldybė nusimatė priemones, kurios pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

1.2. lentelė. Pirminis priemonių planas

| Priemonė | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Stebėsenos rodiklis | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės, kurių poveikis tiesiogiai priskaičiuotas prie planinio rodiklio įgyvendinimo |  |  |  |  |
| Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų (1 MW) | 700,0 | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų (20 tūkst. m2) | 3 000,0 | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Keičiamos savivaldybės transporto priemonės į elektra varomas transporto priemones | Nenustatyta | Mažinimas iškastinio kuro suvartojimas savivaldybėje | 2020-2022 | Savivaldybė |
| Modernizuojami 12 daugiabučių | Nenustatyta | Sutaupomas šiluminės energijos kiekis (25,68 tne) | 2021-2030 | Namų ūkiai |
| Priemonės, kurių poveikis planiniam rodikliui nevertintas |  |  |  |  |
| Parengti CŠT modernizavimo galimybių nustatymo studiją (tyrimą) | Nenustatyta | Parengta studija | 2021-2024 | Savivaldybė |
| Naujų vartotojų pajungimas prie CŠT | Nenustatyta | Prijungtų vartotojų skaičius | 2021–2030 | Savivaldybė |
| Atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas gamyboje ir perdavime | Nenustatyta | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2022–2023 | Savivaldybė |
| Savivaldybės įstaigų energijos poreikių patenkinimas iš saulės jėgainių parkų | Nenustatyta | Savivaldybės įstaigų/įmonių skaičius | 2022–2023 | Savivaldybė |
| Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse) | Nenustatyta | Parengti projektai ir naujai įrengta arba rekonstruota infrastruktūra | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Bendros elektros ir šilumos gamybos CŠT sektoriuje plėtra, pirmenybę teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių | Nenustatyta | Parengti projektai ir įgyvendinti sprendimai | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Saulės kolektorių naudojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti CŠT sistemose | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengta infrastruktūra | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, vėjo energiją ir šilumos siurblius | Nenustatyta | Skatinimo priemonių skaičius | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus | Nenustatyta | Modernizuotų šilumos tinklų ilgis | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims | Nenustatyta | Nutiestų kelių (dviračių takų) ilgis (km.) | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Saulės energijos panaudojimas elektromobilių įkrovimo stotelių, gatvių, parkavimo aikštelių ir kt. viešų vietų apšvietimui (įkrovimui) | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengti infrastruktūros objektai | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose | Nenustatyta | Pirkimų skaičius | Kasmet | Savivaldybė |
| Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos | Nenustatyta | Parengtos ir įgyvendintos akcijos/renginiai | Kasmet | Savivaldybė |
| Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė |
| Skatinti naudoti elektra varomas transporto priemones | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė |
| Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė |
| Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais | Nenustatyta | Apmokytų asmenų skaičius, mokymų skaičius | Kasmet | Savivaldybė |
| AIE bendrijų steigimo skatinimas | Nenustatyta | Įsteigtų bendrijų skaičius | Kasmet | Savivaldybė |

Šaltinis: Planas

LEA, Lietuvos Vyriausybės įgaliota institucija vertinti AIE planus, pateikė savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų vertinimo apibendrintus rezultatus. LEA nustatė šiuos Plano trūkumus:

- Priemonėms Nr. 1-4 nurodyti lėšų poreikio finansavimo šaltinį;

- Priemonėms Nr. 3-4 nustatyti reikalingą lėšų poreikį;

- Priemonėse, kuriose nėra nustatytas lėšų poreikis, finansavimo šaltinis, papildyti trūkstamą informaciją;

- Įtraukti elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo priemonę į veiksmų planą;

- Veiksmų plane pateiktą informaciją apie AIE priemonių diegimą namų ūkiuose taip pat nurodyti ir priemonių lentelėje;

- Patikslinti kokią dalį iš pakeistų transporto priemonių sudarys lengvieji automobiliai ir kokią autobusai.

Į šiuos pastebėjimus atsižvelgiama sekančiuose Vertinimo ataskaitos skyriuose.

# 2. Esamos situacijos Pokytis (2020–2024 m.)

Siekiant įvertinti, ar pasiektas pirminiame plane (1.1. paveiksle) numatytas tikslinis rodiklis, vertinimo ataskaitos rengimo metu atlikta pakartotinė Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo energijos suvartojimo balanso analizė. Vertinimo rezultatai pateikiami toliau išdėstytuose skyriuose.

- 2.1. Šildymo ir vėsumos sektorius

Kazlų Rūdos savivaldybėje yra vienas centralizuoto šildymo tiekėjas – UAB „Kazlų Rūdos energija“. Bendra šilumos energijos gamybos įrenginių galia – 8,81 MW. 2024 metais metinis pagamintos šilumos kiekis sudarė 17299,77 MWh arba 1 487,78 tne. Didžiąją dalį naudojamo kuro, pagaminti šilumos energijai, sudaro biokuras (99,6 proc.), likusioji dalis – dyzelinas ir kitas kuras. Taigi, AIE dalis šilumos sektoriuje sudaro 99,6 proc. Detalūs UAB „Kazlų Rūdos energija“ pagaminti ir į tinklą patiekti šilumos kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

2.1.1. lentelė. UAB „Kazlų Rūdos energija“ gamybos ir tiekimo apimtys

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso pagamintas šilumos kiekis (MWh) | 16268,43 | 20059,64 | 18184,60 | 16967,95 | 17299,77 |
| Viso pateiktas šilumos kiekis galutiniams vartotojams (MWh) | 14966,96 | 18454,86 | 16729,83 | 15610,52 | 15915,79 |

Šaltinis: UAB „Kazlų Rūdos energija“

Būtina pažymėti, jog naujų šilumos energijos gamybos įrenginių nenumatyta.

Duomenų apie vėsumo sektorių Kazlų Rūdos savivaldybėje nėra, nes sektorius nėra plačiai paplitęs (naudojamas išskirtinai privačiose įmonėse, kurių duomenys neprieinami).

- 2.2. Transporto sektorius

Vertinimo laikotarpiu nustatyta, kad Kazlų Rūdos savivaldybės teritoriją kerta magistralinis kelias A5 bei regioniniai keliai Nr. 183 ir 230. Bendra asfaltuotų valstybinės reikšmės kelių ilgis savivaldybėje sudaro 169 km (pokytis nefiksuotas). Valstybinės reikšmės keliuose bendras vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) siekia 25 946 transporto priemones, tai yra 10 proc. daugiau nei 2020 m.

Bendros kuro sąnaudos transporto sektoriuje Lietuvoje, pagal kurias apskaičiuojamas ir Kazlų Rūdos savivaldybės energijos poreikis, pateikiamos žemiau esančioje lentelėje:

2.2.1. lentelė. Bendrosios kuro suvartojimo tendencijos Lietuvoje, 2025 m.

|  |  | Benzinas | Dyzelinas | SND | Elektra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degalų sąnaudos Lietuvoje | Tūkst. t | 280,3 | 1634,1 | 84,5 | 8 |
| Dalis bendrame balanse | Proc. | 13,97% | 81,42% | 4,21% | 0,40% |
| Degalų sąnaudos Kazlų Rūdos sav. | Tūkst. t | 0,1095 | 0,6386 | 0,0330 | 0,0031 |
|  | tne | 117,21 | 657,16 | 36,62 | 3,47 |

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros duomenys

Atsižvelgiant į tai, bendra transporto sektoriaus energijos paklausa Kazlų Rūdos savivaldybėje 2024 m. siekė 822,08 tne, t. y. padidėjo apie 250 proc., palyginti su 2020 m.

Svarbu pabrėžti, kad šalyje sparčiai daugėja elektromobilių, todėl pakartotinai vertinant balanso duomenis, įtrauktos ir elektros energijos sąnaudos transportui, kurios sudarė 0,4 proc. bendro kuro balanso. Plano rengimo metu Kazlų Rūdos savivaldybėje neveikė nei viena įkrovimo stotelė, o ataskaitos rengimo metu jau buvo įrengtos keturios stotelės, iš kurių 3 – didesnės nei 49 kW galios. Visos šios stotelės yra viešai prieinamos.

Kazlų Rūdos savivaldybė savo autobusų parko neturi, viešas pavėžėjimo paslaugas teikia UAB „Olego transportas“. Viešojo pavėžėjimo paslaugos Kazlų Rūdos savivaldybėje yra teikiamos keturiais autobusais (visi dyzeliniai): 1 M2 kategorijos autobusu bei 3 M3 kategorijos autobusais.

- 2.2. Pramonė

Pramonės sektoriaus energijos suvartojimas įvertintas pagal pastatų bendrąjį plotą. Pagal naujausius viešai prieinamus duomenis, Kazlų Rūdos savivaldybėje registruota 229 gamybos, pramonės, sandėliavimo, transporto ir garažų paskirties pastatai, kurių bendras plotas siekia 220 878 kv. m. Apskaičiuota, kad vienam kv. m. tenka apie 28 kWh/metus šilumos energijos poreikio.

Pagal UAB „Kazlų Rūdos energija“ duomenis, 2024 m. pramonės įmonėms centralizuotai buvo patiekta 662,249 MWh šilumos energijos, kuri išskaičiuota iš bendro poreikio. Bendra šilumos energijos sąnauda pramonės sektoriuje sudarė 588,83 tne. Remiantis LEA duomenimis, 2024 m. pramonės įmonės taip pat suvartojo 3 022,6 tne elektros energijos. Vadinasi, bendras pramonės sektoriaus energijos suvartojimas 2024 m. sudarė 3 611,39 tne, o lyginant su 2020 m., sumažėjo 70 proc. Šis sumažėjimas siejamas su ženkliai mažesniu elektros energijos suvartojimu.

- 2.3. Žemės ūkis

Žemės ūkio sektoriaus energijos poreikis vertintas pagal veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės įmonių skaičių. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje veikė 10 tokių ūkio subjektų. Vertinama, kad vienos įmonės metinis šilumos poreikis sudaro 18 MWh, todėl bendras šilumos energijos suvartojimas žemės ūkyje siekia apie 180 MWh arba 15,48 tne. Elektros energijos sąnaudos pagal LEA duomenis sudarė 119,3 tne. Taigi, bendras žemės ūkio sektoriaus energijos poreikis 2024 m. sudarė 134,79 tne, kas reiškia maždaug 49 proc. sumažėjimą, palyginti su 2020 m.

- 2.4. Namų ūkiai

Namų ūkių sektoriaus galutinis šilumos energijos poreikis apskaičiuotas pagal šilumos tiekimo šaltinius: centralizuotą šilumos tiekimą (CŠT) ir individualius šildymo įrenginius. UAB „Kazlų Rūdos energija“ duomenimis, 2024 m. centralizuotai namų ūkiams buvo patiekta 782,49 tne šilumos energijos, o tai yra 1,1 proc. daugiau nei 2020 m.

Prie CŠT neprijungtuose namų ūkiuose 2024 m. apskaičiuotas suvartojimas siekė 4 357,24 tne šilumos energijos, o elektros energijos suvartojimas – 2 863,48 tne. Taigi, bendras namų ūkių sektoriaus energijos suvartojimas 2024 m. sudarė 8 003,21 tne, padidėjimas nuo 2020 m. – 36 proc.

- 2.5. Paslaugų sektorius

Vertinant galutinį šilumos energijos suvartojimą paslaugų sektoriuje, laikoma, kad įstaigos ir įmonės apsirūpina šiluma iš CŠT tinklų arba kūrendamos kurą nuosavose katilinėse, neprijungtose prie CŠT tinklų. Informacija apie šilumos energijos gamybą gauta iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos. Duomenis apie elektros energijos suvartojimus pateikė LEA.

Remiantis LEA pateiktais duomenimis, 2024 m. paslaugų įmonės Kazlų Rūdos savivaldybėje suvartojo 22 197,67 MWh (1 909,0 tne) elektros energijos.

Atlikus įstaigų apklausą nustatyta, kad visos Kazlų Rūdos įmonės ir/ar įstaigos yra prijungtos prie CŠT tinklų arba šildymui naudoja elektros energiją.

Remiantis UAB „Kazlų Rūdos energija“ pateiktais duomenimis, visuomeninės paskirties pastatams (paslaugų sektoriui), 2024 m. buvo patiekta 3463,44 MWh arba 297,85 tne šilumos energijos.

Taigi, bendras energijos suvartojimas Kazlų Rūdos savivaldybėje paslaugų sektoriuje 2024 m. siekė 2206,84 tne ir pokytis su 2020 m. siekė 138 proc.

- 2.6. Galutinis energijos suvartojimas

Įvertinus visų Kazlų Rūdos savivaldybės sektorių šilumos ir elektros energijos suvartojimus 2024 m., pateikiama suvestinė galutinio energijos balanso lentelė.

2.6.1. lentelė. Energijos suvartojimo balansas Kazlų Rūdos savivaldybėje 2024 m., tne

| Energijos išteklių rūšis | Transportas | Pramonė | Žemės ūkis | Namų ūkiai | Paslaugų sektorius | Energijos nuostoliai ir savos reikmės | Iš viso | AIE dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 117,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,21 | 7,74 |
| Dyzelinas | 657,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,16 | 40,74 |
| SND | 36,62 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 41,25 |  |
| Anglys ir durpės | 0,00 | 42,55 | 0,00 | 268,28 | 0,00 | 0,00 | 310,83 |  |
| Gamtinės dujos | 0,00 | 159,56 | 0,00 | 346,91 | 0,00 | 0,00 | 506,48 |  |
| Skystasis kuras | 0,00 | 26,59 | 0,00 | 148,02 | 0,00 | 0,00 | 174,61 |  |
| Biokuras (mediena) | 0,00 | 292,53 | 15,48 | 3297,99 | 0,00 | 0,00 | 3606,01 | 3606,01 |
| Elektros energija | 39,77 | 3022,56 | 119,31 | 2863,48 | 1908,99 | 795,41 | 8749,51 | 349,98 |
| Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,52 | 0,00 | 0,00 | 166,52 | 166,52 |
| Kitos kuro ir energijos rūšys | 0,00 | 10,64 | 0,00 | 124,89 | 0,00 | 0,00 | 135,53 |  |
| Šilumos energija | 0,00 | 56,95 | 0,00 | 782,49 | 297,86 | 113,73 | 1251,03 | 1246,03 |
| Iš viso | 850,77 | 3611,39 | 134,79 | 8003,21 | 2206,84 | 909,14 | 15716,14 | 5417,02 |
| AIE dalis |  |  |  |  |  |  |  | 34,47% |

Šaltinis: sudaryta autorių

Palyginamasis paveikslas pagal kiekvieno sektoriaus suvartojimus 2020 bei 2024 m. pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.

2.6.1. pav. Kuro suvartojimas pagal sektorius 2020 ir 2024 m.

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip rodo palyginamasis 2020 ir 2024 m. analizės rezultatas (2.6.1. pav.), didžiausiame sektoriuje (pramonės) energijos poreikis sumažėjo ženkliai. Būtina pažymėti, jog rengiant pirminį Planą, elektros energijos suvartojimas buvo vertinamas pagal bendrinius Lietuvos suvartojimus, todėl galėjo būti netiksliai įvertinta esama situacija. Rengiant Vertinimo ataskaitą, buvo naudojami faktiniai elektros energijos suvartojimai. Antrame pagal dydį sektoriuje – namų ūkiuose – suvartojimas išaugo, o tai siejama su didėjančiu gyvenamuoju plotu.

Pagal LEA duomenis, AIE rodiklis elektros energijos sektoriuje Kazlų Rūdos savivaldybėje siekė 7,71 proc.

Bendras AIE rodiklis 2024 m. siekė 34,47 proc., kai Plane numatytas rodiklis buvo 34,23 proc., vadinasi Kazlų Rūdos savivaldybė pasiekė numatytą pasiekti AIE rodiklį bendrame energijos suvartojimo balanse.

# 3. Priemonių planas

1 skyriuje pateikiamas pirminiame Plane numatytas priemonių planas, kuris buvo parengtas dar 2021 metais. Būtina atkreipti dėmesį, kad nuo to laiko tiek teisinė, tiek ekonominė, tiek technologinė aplinka pasikeitė, todėl dalis numatytų veiksmų ir uždavinių šiuo metu yra praradę aktualumą arba reikalauja esminių patikslinimų. Vertinimo ataskaitos rengimo metu nustatyta, kad kai kurios priemonės nebeatitinka esamos situacijos bei realių savivaldybės poreikių ir galimybių, todėl siekiant užtikrinti Plano efektyvumą ir tikslingą įgyvendinimą būtina atlikti jų atnaujinimą.

Atnaujinant priemonių planą, buvo organizuotos kelios strateginės darbo grupės, į kurias įtraukti ne tik savivaldybės administracijos specialistai, bet ir pagrindinių sektorių atstovai bei kiti suinteresuoti partneriai. Diskusijų metu įvertinti faktiniai energijos vartojimo pokyčiai, įgyvendintų priemonių poveikis bei identifikuotos naujos tendencijos, tokios kaip spartėjantis perėjimas prie atsinaujinančių energijos išteklių, inovatyvių technologijų diegimas, augantis energinio efektyvumo poreikis bei klimato kaitos keliamų reikalavimų griežtėjimas.

Atsižvelgiant į darbo grupių pateiktus siūlymus bei analizės rezultatus, nuspręsta priemonių planą atnaujinti taip, kad jis atlieptų aktualias Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų, verslo ir institucijų galimybes bei realiai prisidėtų prie numatytų AIE tikslų įgyvendinimo. Šiuo metu parengtas naujas priemonių planas labiau orientuojamas į esamų pajėgumų stiprinimą, efektyvių investicijų planavimą ir konkrečias, aiškiai pamatuojamas priemones, kurios padėtų užtikrinti didesnę AIE dalį bendrame energijos balanse.

Atnaujintas priemonių planas bus integruotas į AIE plano vertinimo ataskaitą kaip neatskiriama jos dalis ir taps pagrindiniu instrumentu, kuriuo vadovaujantis bus užtikrintas tolimesnis tvarios energijos plėtros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje.

Atnaujintas bei pagal LEA pastabas pakoreguotas priemonių planas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

3.1. lentelė. Siūlomas priemonių planas

| Priemonė (rodik) | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Finansavimo šaltinis | Stebėsenos rodiklis | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Rodiklio reikšmė | Pasiektumo lygis (2022 – 2024 m.) | Priemonės įgyvendinti išleisto lėšos, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų bei nutolusių saulės elektrinių įsigijimas | 900 | APVA parama, savivaldybės biudžeto lėšos | Instaliuota galia, MW | 2021-2030 | Savivaldybė, savivaldybei priklausančios įstaigos | 1,00 MW | 0,00 (0,00 proc.) | 0,00 |
| Naujų vartotojų pajungimas prie CŠT | 430 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės biudžeto lėšos | Prijungtų vartotojų skaičius, namų ūkiai | 2021–2030 | UAB „Kazlų Rūdos energija“ | 15 namų ūkių | 0,00 (0,00 proc.) | 0,00 |
| Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti atsinaujinančius energijos išteklius (įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse) | 80 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės biudžeto lėšos | Pakeisti katilai | 2021-2030 | Savivaldybė ir UAB „Kazlų energija“ | 5 katilai | 0,00 (0,00 proc.) | 0,00 |
| Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus | 140 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės biudžeto lėšos | Modernizuotų šilumos tinklų ilgis, km | 2021-2030 | UAB „Kazlų Rūdos energija | 1 km | 0,00 (0,00 proc.) | 0,00 |
| Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims | 800 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės biudžeto lėšos | Nutiestų kelių (dviračių takų) ilgis (km.) | 2021-2030 | Savivaldybė | 6 km | 9,4 (156,66 proc.) | 870,00 |

Šaltinis: sudaryta autorių

Įgyvendindama priemonių planą, Kazlų Rūdos savivaldybė atliko šiuos veiksmus (priemones):

- Įrengė infrastruktūrą, pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims. 2021-2024 m. laikotarpiu Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo nutiesta arba rekonstruota 9,4 km. dviračių ir/ar pėsčiųjų infrastruktūros, todėl rodiklio pasiektumo lygis – 156,66 proc.

Savivaldybė šiuo metu nėra pasirengusi inventorizacijos, kurioje būtų numatyta, ant kokių savivaldybei priklausančių pastatų, ar kokiose žemės sklypuose galėtų būti diegiami AIE įrenginiai.

Priemonių, kuriomis didinamas alternatyviųjų degalų naudojimas viešajame transporte, skirtame keleiviams vežti, nenumatyta.

Priemonių, kuriomis siekiama didinti AIE naudojimą savivaldybės nuosavybe ar kita teise priklausančiuose pastatuose nenumatyta, išskyrus priemonę „Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų bei nutolusių saulės elektrinių įsigijimas“, kuria skatinama naudoti atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintą elektros energiją.

Kazlų Rūdos savivaldybė nuosekliai siekia didinti gyventojų sąmoningumą apie atsinaujinančių energijos išteklių (AIE) plėtros galimybes ir alternatyviųjų degalų naudojimą transporte. Šiuo metu savivaldybė reguliariai informuoja visuomenę apie galimus finansavimo šaltinius ir paramos priemones, susijusias su energinio efektyvumo didinimu bei AIE diegimu, įskaitant Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) kvietimus, Europos Sąjungos ir nacionalines programas. Informacija gyventojams teikiama per savivaldybės interneto svetainę, socialinių tinklų kanalus ir seniūnijų skelbimų lentas. Taip pat gyventojams teikiamos individualios konsultacijos dėl saulės elektrinių įsirengimo, šilumos siurblių, biokuro naudojimo bei elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo. Šios konsultacijos organizuojamos bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija, Energetikos agentūra ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos specialistais. Artimiausiu laikotarpiu savivaldybė planuoja dar aktyviau viešinti informaciją apie AIE technologijų naudą ir alternatyviųjų degalų rūšių naudojimo privalumus transporte. Tam bus pasitelkiamos socialinių tinklų paskyros, savivaldybės interneto svetainė ir vietos žiniasklaidos kanalai. Savivaldybė taip pat sieks, kad AIE ir tvaraus judumo temos būtų integruotos į švietimo bei vietos klimato kaitos valdymo dokumentus, skatinant gyventojų įsitraukimą ir tvarių sprendimų taikymą kasdienėje veikloje.

Būtina paminėti ir priemones, už kurias nėra atsakinga Kazlų Rūdos savivaldybė ar jai pavaldi įmonė. Pirma, 2021 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo renovuoti 4 daugiabučiai, arba 2,3 visų savivaldybės daugiabučių. Vertinimo ataskaitos laikotarpiu, Būsto energijos taupymo agentūros duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybėje yra renovuoti tie patys 2 daugiabučiai (2,3 proc. visų daugiabučių), tačiau šiuo metu renovuojami dar 7.

Kitų priemonių, numatytų priemonių plane, Kazlų Rūdos savivaldybė bei jai priklausančios įstaigos ir/ar įmonės ataskaitos laikotarpiu neįgyvendino.

Žemiau esančioje lentelėje yra pateikiama AIE gamybos priemonių infrastruktūros palyginamoji lentelė.

3.2. lentelė. AIE gamybos priemonių infrastruktūros palyginamas

|  | Biokuro įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Biomasės įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Saulės energijos įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Vėjo energijos įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Hidroenergijos įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Visas iš AEI savivaldybėje pagamintas elektros energijos kiekis, kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | 458,70 | - | - | 143175 |
| 2024 | - | - | 458,70 | - | - | 148531 |
| Pokytis, proc. | - | - | 0,00 | - | - | 3,74 |

Šaltinis: LEA duomenys

Kaip matoma, savivaldybėje per vertinimo laikotarpį AIE gamybos infrastruktūra nebuvo vystoma.

3.3. lentelė. Informacija apie elektros energijos bendrąją gamybą

|  | Fizinių asmenų elektrinių įrengtoji galia, kW | Fizinių asmenų elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis, kWh | Juridinių asmenų elektrinių įrengtoji galia, kW | Juridinių asmenų elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis, kWh | Nutolusių elektros energiją gaminančių vartotojų (fiziniai ir juridiniai asmenys) elektrinių įrengtoji galia, kW | Nutolusių elektros energiją gaminančių vartotojų (fiziniai ir juridiniai asmenys) elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis, kWh | Planuojamų vėjo elektrinių suminė įrengtoji galia, kW | Planuojamų saulės elektrinių suminė įrengtoji galia, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 524,94 | 270 233,30 | 309,55 | 31 639,00 | 31,60 | 13 289,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 386,82 | 1 609 253,87 | 1 652,27 | 871 004,58 | 329,79 | 292 443,46 | 0,00 | 0,00 |
| Pokytis, proc. | 354,68 | 495,51 | 433,77 | 2652,95 | 943,64 | 2100,61 | - | - |

Šaltinis: LEA duomenys

Lentelėje pateikti duomenys rodo labai spartų atsinaujinančios energijos generavimo pajėgumų ir gamybos augimą per 2021–2024 m. laikotarpį. Augimas apima tiek fizinių, tiek juridinių asmenų elektrines ir nutolusius vartotojus.

Pagal oficialius duomenis (LEA pateikiami duomenys), AIE naudojančių elektros energijos gamybos įrenginių statyti nenumatoma.

Būtina pažymėti, jog savivaldybė savo kompetencija neišduoda leidimų, licencijų ar atestatų, susijusių su AIE plėtra.

# 4. Išvados

Kazlų Rūdos savivaldybė įgyvendindama atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) plėtros veiksmų planą iki 2030 m., pagal vertinimo laikotarpiu (2020–2024 m.) atliktus duomenis, pasiekė numatytą tarpinį AIE rodiklį – 34,47 proc., kai Plane buvo numatyta 34,23 proc. Tai rodo, kad savivaldybės pastangos didinti AIE dalį buvo tikslingos ir efektyvios.

Vertinimo metu nustatyta, kad:

- Bendras energijos suvartojimas Kazlų Rūdos savivaldybėje sumažėjo nuo 20 520,46 tne (2020 m.) iki 15 716,14 tne (2024 m.), t. y. sumažėjo 23,4 proc.

- Didžiausi pokyčiai fiksuoti pramonės sektoriuje – energijos suvartojimas sumažėjo net 70 proc., daugiausia dėl sumažėjusio elektros energijos naudojimo ir efektyvumo didinimo.

- Namų ūkių sektoriuje energijos suvartojimas padidėjo 36 proc., o tai siejama su augančiu gyvenamuoju plotu ir gyventojų skaičiaus dinamika.

- AIE gamybos infrastruktūros plėtra vertinamuoju laikotarpiu nevyko – saulės elektrinių suminė galia išliko nepakitusi (458,7 kW), tačiau pagamintos elektros energijos kiekis augo 3,74 proc., kas rodo efektyvesnį jų panaudojimą.

Svarbu pažymėti, kad pirminiame plane dalis priemonių buvo parengtos neatsižvelgiant į galimus finansavimo šaltinius ar konkretų jų poveikį AIE rodikliams. Taip pat nebuvo pilnai atsižvelgta į faktinę infrastruktūrą, ypač transporto sektoriuje (pvz., elektromobilių įkrovimo stotelių nebuvimas 2020 m.).

Atsižvelgiant į tai, buvo inicijuotas priemonių plano atnaujinimas, įtraukiant savivaldybės specialistus ir suinteresuotus sektorius. Parengtas planas orientuotas į realius poreikius: investicijas į saulės elektrines, daugiabučių modernizavimą, biokuro naudojimą, CŠT tinklų atnaujinimą, infrastruktūrą alternatyviam transportui.

Kazlų Rūdos savivaldybės patirtis rodo, kad strategiškai suplanuotos ir periodiškai atnaujinamos priemonės padeda efektyviai pasiekti klimato kaitos mažinimo tikslus ir energetinį saugumą vietos lygiu.

# 5. Rekomendacijos

- Tęsti plano įgyvendinimą ir peržiūrą kas 2 metus

Užtikrinti, kad plano stebėsena būtų atliekama nuolat, naudojant faktinius LEA ir vietinių tiekėjų duomenis. Rekomenduojama ne rečiau kaip kas dvejus metus peržiūrėti priemonių efektyvumą ir aktualumą.

- Išplėsti AIE gamybos infrastruktūrą

Aktyviai skatinti naujų saulės elektrinių diegimą tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Vertinti vėjo ir biokuro potencialą savivaldybėje bei planuoti atitinkamas investicijas.

- Užtikrinti priemonių finansavimo aiškumą

Kiekvienai plano priemonei turi būti nurodytas konkretus finansavimo šaltinis (savivaldybės biudžetas, APVA, ES fondai). Parengti iš anksto pasirengimo dokumentus (techninius projektus, paraiškas), siekiant greičiau reaguoti į finansavimo galimybes.

- Plėtoti energijos vartojimo efektyvumą būsto ir šilumos sektoriuose

Toliau skatinti daugiabučių modernizaciją ir CŠT plėtrą, prijungiant naujus vartotojus bei renovuojant neprijungtas katilines. Tęsti šilumos tinklų modernizaciją ir biokuro integravimą į šilumos gamybą.

- Didinti informavimo ir švietimo veiklų apimtį

Organizuoti viešas konsultacijas, seminarus, viešinimo kampanijas apie AIE naudą, paramos priemones bei bendrijų steigimą. Įtraukti gyventojų bendruomenes, nevyriausybines organizacijas ir verslą į AIE sprendimų priėmimą.

- Skatinti alternatyvų transportą

Plėsti dviračių takus, elektromobilių įkrovimo stoteles ir skatinti viešojo transporto atnaujinimą naudojant AIE pagrįstus energijos šaltinius.

- Nuolat atnaujinti priemonių planą

Privaloma periodiškai (ne rečiau kaip kas dvejus metus) peržiūrėti ir atnaujinti priemonių planą, įtraukiant į jį naujausias technologines tendencijas, pasikeitusius reglamentavimus ir bendruomenės poreikius.

- Aktyviai bendradarbiauti su LEA ir kitomis institucijomis

Savivaldybei siūloma palaikyti glaudų ryšį su LEA ir kitomis atsakingomis institucijomis, kad būtų užtikrintas savalaikis duomenų keitimasis, rekomendacijų įgyvendinimas ir metodinės pagalbos gavimas.

Suskystintos naftos dujos

Šilumos siurbliai

CŠT – centralizuoto šilumos tiekimo (UAB „Kazlų Rūdos energija“)

Remiantis 2020 m. kainomis

https://www.ena.lt/sav-aie-planai-vertinimas/