KAZLŲ RŪDOS  SAVIVALDYBĖ

KAZLŲ RŪDOS miesto aplinkos ORO monitoringo

ataskaita už 2018 metus

Parengė monitoringo vykdytojas

Zosė Šimkevičienė

(vardas, pavardė, parašas)

2018 m.

- BENDROJI DALIS

Pagal LR aplinkos monitoringo vykdymą reglamentuojančius teisės aktus Kazlų Rūdos mieste  aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti  informaciją apie  miesto  teritorijos aplinkos oro būklę ir  valstybinių institucijų informavimą apie Kazlų Rūdos miesto aplinkos oro būklę ir ugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę. Gauta informacija bus naudojama grindžiant, planuojant ir įgyvendinant konkrečias aplinkosaugos priemones. Kryptingas Kazlų Rūdos miesto  teritorijos darnaus vystymosi stimuliavimas yra neatsiejamas nuo išsamios informacijos gavimo apie antropogeninės taršos monitoringo komponentus (aplinkos orą, aplinkos triukšmą, paviršinį vandenį).  Dėl šios priežasties 2015 m buvo parengta Kazlų Rūdos miesto aplinkos oro monitoringo 2016-2020 m. programa, suderinta su Aplinkos apsaugos agentūra ir savivaldybės administracijos direktoriumi. Joje pateikiami kiekvieno aplinkos monitoringo komponento tikslai, uždaviniai ir tyrimų apimtys.

Pagal parengtą Kazlų Rūdos miesto aplinkos oro monitoringo 2016-2020 m. programą,   numatyta galima stebėsena  šių teršalų: azoto oksidų, sieros oksidų, formaldehido ir kietųjų dalelių. Šiais metais buvo atliktas stebėjimas  azoto oksidų ir formaldehido, kadangi panaikinus miesto katilinę, kūrenusią krosninį kurą, labai smarkiai sumažėjo sieros oksidų ir kietųjų dalelių išmetimai į aplinkos orą. Tai parodo gauti  tyrimų rezultatai, atlikti 2017 metais. Todėl manome, kad nėra prasmės kasmet matuoti visų monitoringo programoje numatytų teršalų dydžių, kol neatsiras naujų taršos šaltinių ar nepadidės išmetamų teršalų kiekiai.

II. APLINKOS ORO MONITORINGAS

2018 m. Kazlų Rūdos miesto teritorijoje buvo atlikti antropogeninės oro taršos tyrimai. Kazlų Rūdos  miesto teritorijoje  azoto oksidų (NO2) ir formaldehido (CH2O) koncentracijų tyrimai, panaudojant pasyvius sorbentus, atlikti nuo 2018-07-12 iki 2018-07-27 d., nuo 2018-07-27 iki 2018-08-28 d., nuo 2018-08-28 iki 2016-09-18 d. ir nuo 2018-09-18 iki 2016-10-09 d. Pažymėtina, kad NO2 ir CH2O  koncentracijų matavimai mieste buvo vykdomi keturiuose taškuose.

Tyrimo tikslas: nustatyti antropogeninės taršos teršalų koncentracijų aplinkos ore vertes ir įvertinti esamą situaciją, gauti informaciją, kuri leistų išvengti, sustabdyti arba sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Gautus rezultatus numatoma taikyti oro kokybės valdymui ir visuomenės informavimui.

Tyrimo uždaviniai:

1. Panaudojant pasyvius sorbentus nustatyti NO2 (azoto dioksido) ir CH2O (formaldehido) koncentraciją Kazlų Rūdos mieste keturiose vietose;

2. Panaudojant pasyvius sorbentus nustatyti NO2 ir CH2O koncentraciją miesto teritorijoje arčiausiai pramoninių įmonių;

3. Atlikti sukauptų duomenų analizę, nustatyti aplinkos oro pokyčių priežastis, kaip būtų galima išvengti neigiamų aplinkos oro pokyčių ir pateikti išvadas.

Tyrimo objektas: žemiau pateikiame antropogeninės oro taršos stebėsenos vietas bei jų koordinates LKS94 koordinačių sistemoje:

Azoto dioksido (NO2) ir formaldehidas (CH2O) koncentracijų matavimai pasyviųjų sorbentų pagalba Kazlų Rūdos mieste atlikti 4 taškuose, kurių išsidėstymas pateikiamas 1 pav., o matavimo taškų koordinatės 1 lentelėje.

1 lentelė

Pasyvių sorbentų pagalba atliktų antropogeninės oro taršos matavimų vietų koordinatės Kazlų Rūda

| Eil.Nr. | Adresas | Koordinatės LKS94 koordinačių sistemoje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kazlų Rūda Gedimino - V. Borisevičiaus g. sankryža | 467107 | 6068110 |
| 2. | Kazlų Rūda Gedimino-M. Valančiaus g. sankryža | 466964 | 6068374 |
| 3. | Kazlų Rūda Gedimino - Kęstučio g. sankryža | 466784 | 6068626 |
| 4. | Kazlų Rūda M. Valančiaus - J. Basanavičiaus g. sankryža | 467286 | 6068488 |

1 pav. Pasyvių sorbentų pagalba atliekamų antropogeninės oro taršos matavimų vietų išsidėstymas Kazlų Rūdoje

Tyrimo metodika. Pramoninėje zonoje NO2,  ir CH2O koncentracijų matavimams aplinkos ore naudoti pasyvūs sorbentai paruošti akredituotoje laboratorijoje Passam ag, 8708 Männedorf, Šveicarijoje. Akredituota Šveicarijos oro kokybės tyrimo laboratorija  atlieka aplinkos oro, patalpų ir darbo vietos, atmosferos tyrimus.  Turi daugiau nei 20 metų patirtį, kaip stebėti įvairius teršalus, pvz., azoto oksidus sieros dioksidą, formaldehidą, LOJ, ozoną ir daug kitų. Laboratorija tiekia  paslaugas  difuzinių mėginių surinkimą,  spektrofotometrijos, dujų ir jonų chromatografijos pagalbą pagal standartą ISO / IEC 17025. Tai užtikrina, kad  gali būti pateikti patikimi   techniškai pagrįstus duomenys  ir vertinimai.

Passam ag laboratorija  gali teikti šias paslaugas:

- Ilgalaikis rezultatų palyginamumas; vidaus procedūros ir įrašymas leidžia nuosekliai kaupti duomenis laikui bėgant.

- skaidrus matavimo neapibrėžtumo įvertinimas pagal GUM (GUM yra santrumpa 1993 ir vėliausiai 2008 m. peržiūrėto ISO/BIPM vadovo "Matavimo neapibrėžties išreiškimo vadovas".); visa analitinė grandinė yra reguliariai tikrinama bandant kontroliuojamoje atmosferoje;

- rentabilus ir efektyvus sprendimas priklausomai nuo individualių klientų poreikių.

"Passam ag" buvo įkurta  dr. Marko Hangartnerio ir Andrea Hangartnerio ETH ir  dirba kaip nepriklausoma kompanija, įsikūrusi Männedorf, Šveicarijoje.

Pasyvusis sorbentas (kaupiklis), tai paprastai nedidelis difuzinis vamzdelis, kurio vienas galas yra užpildytas sorbentu, gebančiu savyje kaupti teršalus iš aplinkos oro be papildomo aktyvaus oro siurbimo.  Pasyvieji sorbentai buvo tvirtinami prie specialaus plastmasinio stovo, kad būtų užtikrinta laisva oro cirkuliacija.  Ne mažiau kaip dvi savaites NO2 ir CH2O koncentracijų matavimams aplinkos ore skirti pasyvūs sorbentai kaupė teršalus. Praėjus nustatytam eksponavimo laikui, vamzdeliai buvo sandariai uždaromi ir siunčiami į „Passam ag“  laboratoriją cheminei analizei.

| 2 pav. Azoto dioksido pasyvus sorbentas |  | 3 pav. Formaldehido pasyvus sorbentas |
| --- | --- | --- |

Pasyvūs sorbentai buvo kabinami 2 metrų aukštyje. Aplinka, kurioje buvo eksponuojami sorbentai buvo atvira, neapsupta pašaliniais objektais, trikdančiais laisvą oro cirkuliaciją (vėdinimą). Taip pat buvo pasirūpinta, kad pritvirtinti sorbentai nebūtų lengvai prieinami pašaliniams asmenims. Prieš eksponavimą ir po jo visi pasyvūs sorbentai buvo sandariai uždaromi ir laikomi vėsioje, tamsioje vietoje. Pasibaigus pasyviųjų sorbentų eksponavimo laikui, jie buvo išsiunčiami į Passam ag laboratoriją.

Gautos vidutinės teršalų koncentracijos buvo lyginamos su atitinkamo teršalo vidurkinimo periodo ribinėmis vertėmis, apibrėžtomis teisės aktuose:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-279 redakcija) (Žin., 2001, Nr. 106-3828; 2002, Nr. 81- 3499, 2010, Nr. 42-2042; Nr.70-3496).

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471- 582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir tešalų, kurių kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“- suvestinė redakcija nuo 2008-06-20

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 suvestinė redakcija nuo 2017-07-13).

Siekdami, kad būtų užtikrinta oro tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas ar oro kokybės tyrimai atitiko pasyvių sorbentų metodui taikomus reikalavimus, nurodytus teisės aktuose:

- LST EN 13528-1:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“;

- LST EN 13528-2:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“;

- LST EN 13528-3:2004 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

2 lentelė Aplinkos oro užterštumo ribos

| Aplinkos oro užterštumo ribos Teršalas | Vidurkinimo laikas | Ribinė vertė μg/m2 | Leistinas nukrypimo dydis |
| --- | --- | --- | --- |
| CH2O | 0,5 val. | 100 | - |
| CH2O | 24 val. | 10 | - |
| NO2 | 1 val. | 200 | - |
| NO2 | 1 m. | 40 | - |

Azoto dioksidas (NO2). Azotas (N2) yra aplinkoje paplitusios inertinės dujos, sudarančios 79% atmosferos oro. Šioje formoje azotas yra nekenksmingas žmogui ir gyvybiškai reikalingas augalų medžiagų apykaitai. Dėl savo paplitimo atmosferoje, azotas dalyvauja daugelyje degimo procesų. Esant aukštoms degimo temperatūroms (degant angliai, naftos produktams, dujoms), molekulinis azotas (N2) jungiasi su atmosferos deguoniu (O2) ir sudaro azoto oksidą (NO), kuris atmosferoje palaipsniui oksiduojasi iki azoto dioksido (NO2).

Azoto dioksidas ar azoto oksidai yra vieni iš svarbiausių komponentų rūgštiems krituliams sudaryti. Reaguodami su vandeniu jie sudaro azoto rūgštį. Esant saulės šviesai NOx reaguoja su kitais aktyviais atmosferos komponentais, dažniausiai angliavandeniliais, ir sudėtingų reakcijų metu sudaro fotocheminius oksidantus (tarp jų ir ozoną). Šie itin nestabilūs junginiai žaloja augalus ir erzina žmogaus kvėpavimo ir regėjimo organus.

Azoto dioksidas NO2 yra rudos spalvos, slogaus kvapo dujos. Patekęs į žmogaus organizmą, jis dirgina kvėpavimo takus ir gali sukelti sveikatos pablogėjimų esant koncentracijai ore nuo 140 mg/m3. Yra šiek tiek įrodymų, kad ilgas buvimas prie NO2 koncentracijų ties 40–100 µg/m3 gali sumažinti plaučių funkcionalumą ir padidinti riziką kvėpavimo simptomams. NO2 apsunkina kvėpavimą, padidina jo dažnumą, sumažina plaučių atsparumą infekcijoms. NO2 gali pažeisti giliuosius plaučių audinius ir sukelti plaučių edemą. Kai šis azoto dioksidas įkvepiamas su kitais teršalais, efektas būna suminis.

Formaldehidas. Įkvėpus formaldehido, gali atsirasti stiprus galvos skausmas, formaldehido garai gali sudirginti kvėpavimo takus. Pažymima ir odos alerginė reakcija. Gyvenamojoje aplinkoje, formaldehido koncentracija ore neturėtų viršyti 10µg/m3.

METEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Meteorologinės sąlygos daro pakankamai didelę įtaką Kazlų Rūdos  rajono oro kokybei. Aplinkos oro užterštumas antropogeninės kilmės teršalais priklauso nuo daugelio faktorių: teršalų išmetimų kiekio, kaupimosi, išmetimo vietose specifikos, išsisklaidymo į didesnę erdvę galimybių. Silpnas vėjas, rūkas, dulksna, temperatūros inversija, kuri dažniausiai stebima naktį esant ramiems, giedriems orams, sudaro palankias sąlygas teršalams kauptis pažemio oro sluoksnyje ir oro užterštumas tokiais atvejais gali žymiai padidėti. Tokios sąlygos susidaro, kai orus lemia anticiklonas, gūbrys, mažo gradiento slėgio laukas, vyrauja ramūs, be vėjo ir be kritulių orai. Be to, mažesniuose pramonės centruose, kur oro kokybei didelę įtaką turi vieno stambaus teršėjo išmetimai, teršalų koncentracija gali padidėti ir pučiant tos krypties vėjui, kuris teršalus neša nuo gamyklos link miesto.

Žiemą nemažą įtaką oro kokybei turi oro temperatūra, nes spaudžiant šalčiams padidėja šiluminės energijos poreikis, o ją gaminant padidėja išmetimai į orą. Kai orus lemia žemo atmosferos slėgio sūkuriai - ciklonai - vyrauja palankios sąlygos teršalų išsisklaidymui dėl  dažnos orų kaitos, stipresnio vėjo, gausesnio lietaus arba sniego, kurie greitai išsklaido arba išplauna, nusodina kenksmingus oro teršalus.

TYRIMO REZULTATAI

Įvertinus gautus tyrimo rezultatus bei teršalų kilmę galima teigti, kad Kazlų Rūdos  miesto aplinkos oro labiausiai teršia autotransporto išmetamosios dujos ir stambių pramoninių ūkio subjektų teršalų išmetimai.   Dalinai aplinkos oro taršos lygis priklauso nuo autotransporto intensyvumo ir eismo organizavimo, gatvių važiuojamosios dalies pločio, vietovės reljefo, meteorologinių sąlygų. Taip pat oro kokybę įtakoja transporto priemonės variklio tipas, galingumas, techninė būklė, darbo režimas, naudojamas kuras. Autotransporto išmetamosios dujos patenka į žemiausią atmosferos sluoksnį, todėl sunkiai išsisklaido.  Kazlų Rūdos mieste yra stambių pramonės objektų kaip UAB „Ikea Industry Lietuva“, UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai.

3 ir 4 lentelėse pateiktos 2018 m. vykdytų antropogeninės oro taršos tyrimų statistiniai duomenys.

3 lentelė. 2018 m. Kazlų Rūdos miesto  aplinkos oro taršos NO2 tyrimo rezultatų suvestinė

| Taško Nr. | Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje |  | Tyrimų rezultatai |  |  |  | Ribinė vertė | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nuo 07-12 iki 07-27 | nuo 07-27 iki 08-28 | nuo 08-28 iki 09-18 | nuo 09-18 iki 10-09 |  |  |
| 1 | 467107 | 6068110 | 16,3 | 22,9 | 27,0 | 29,8 | 40 | μg/m3 |
| 2 | 466964 | 6068374 | 8,0 | 15,8 | 21,1 | 23,9 | 40 | μg/m3 |
| 3 | 466784 | 6068626 | 6,3 | 10,7 | 12,3 | 15,7 | 40 | μg/m3 |
| 4 | 467286 | 6068488 | 12,0 | 15,8 | 21,5 | 18,2 | 40 | μg/m3 |
|  |  | Vidutinė | 10,65 | 16,3 | 20,5 | 21,9 | - | - |

4 lentelė. 2018 m. Kazlų Rūdos miesto  aplinkos oro taršos CH2O tyrimo rezultatų suvestinė

| Taško Nr. | Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje |  | Tyrimų rezultatai |  |  |  | Ribinė vertė | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nuo 07-12 iki 07-27 | nuo 07-27 iki 08-28 | nuo 08-28 iki 09-18 | nuo 09-18 iki 10-09 |  |  |
| 1 | 467107 | 6068110 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 10 | μg/m3 |
| 2 | 466964 | 6068374 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 10 | μg/m3 |
| 3 | 466784 | 6068626 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 10 | μg/m3 |
| 4 | 467286 | 6068488 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 10 | μg/m3 |

Išnagrinėjus aukščiau pateiktą 2018 m. pasyvių sorbentų būdu Kazlų Rūdos savivaldybės miesto teritorijoje atliktų  oro taršos NO2 ir CH2O tyrimo rezultatų suvestines, galima konstatuoti, kad koncentracijų pasiskirstymas Kazlų Rūdos  savivaldybės miesto teritorijoje neviršija ribinių verčių. Azoto dioksido ir formaldehido koncentracijų fiksavimas vyko pastoviai per  90 dienų. Tai sudarė  24,65 procentų metų laikotarpio.

Azoto dioksidas (NO2)

2018 m. nuo 07-12 iki 10-09  Kazlų Rūdos miesto  teritorijoje buvo  stebima NO2 koncentracija aplinkos ore.  Tiriamuoju  laikotarpiu  NO2 koncentracija aplinkos ore kito nuo 6,3 μg/m3  iki 29,8 μg/m3.  Per tiriamąjį laikotarpį   didžiausia NO2 koncentracija buvo užfiksuota pirmame taške tai yra Gedimino - V. Borisevičiaus g. sankryža. Šioje  gatvių sankryžoje stebėjimo metu koncentracija   siekė 29,8 μg/m3 tuo pačiu tiriamuoju laikotarpiu mažiausia NO2 koncentracija (6,3μg/m3 ) buvo užfiksuota trečiame taške  tai yra Gedimino - Kęstučio g. sankryžoje.  Vidutinė NO2 koncentracija Kazlų Rūdos  mieste siekė 17,3 μg/m3.  Azoto dioksido vidutinė koncentracija nors ir neviršija leistinos ribinės vertės aplinkos ore, bet sudaro 0,43 dalis ribinės vertes, tai yra  nėra visiškai maža.

Formaldehidas (CH2O)

2018 m. nuo 07-12 iki 10-09  Kazlų Rūdos miesto  teritorijoje buvo  stebima CH2O koncentracija aplinkos ore.  Tiriamuoju  laikotarpiu  CH2O   koncentracija aplinkos ore nekito ir buvo  mažiau kaip 1,2 μg/m3.  Per tiriamąjį laikotarpį    CH2O koncentracija buvo užfiksuota  visuose tiriamuose  taškuose pastovi mažesnė už metodikos skiriamąją gebą formaldehido koncentracija. Tai reiškia, kad formaldehidas į aplikos orą patenka mažomis koncentracijomis ir identifikuoti jų šaltinius miesto teritorijoje nėra galimybės.    Formaldehido koncentracijos (mažiau 1,2 mg/m3) aplinkos ore  neviršija leistinos ribinės vertės vidurkio per metus (10 mg/ m3)  ir  sudaro mažiau  0,12 dalies ribinės vertes.

IŠVADOS

Išnagrinėjus 2018 m. Kazlų Rūdos miesto  teritorijoje atliktų antropogeninės oro taršos tyrimų rezultatus galima suformuluoti tokias išvadas:

- Kazlų Rūdos  miesto  teritorijoje  koncentracijos aplinkos ore  tiriamuoju laikotarpiu NO2 kito nuo 6,3μg/m3  iki 29,8 μg/m3.  Pirmajame taške (Gedimino - V. Borisevičiaus g. sankryža) yra didžiausia NO2 koncentracija 29,8 μg/m3 taip pat ir vidutinė koncentracija yra didžiausia 24,0 μg/m3.

2. Kazlų Rūdos  miesto  teritorijoje  koncentracijos aplinkos ore  tiriamuoju laikotarpiu formaldehido CH2O reikšmingas kitimas nepastebėtas. Formaldehido koncentracija buvo  mažiau kaip 1,2μg/m3 per visą tiriamąjį laikotarpį.

3. Kazlų Rūdos  miesto teritorijoje   tiriamuoju 2018 m laikotarpiu vidutinė  NO2 koncentracija. buvo 17,3 μg/m3. Kadangi tiriamasis laikotarpis buvo šiltuoju metų laikotarpiu, tai tikėtina, kad didžiąją dalį azoto oksidų koncentracijos sąlygojo transportas.  Siūlome azoto oksidų tyrimus laikotarpius pasirinkti žiemos ir rudens metu, kada prisideda katilinių pilnas apkrovimas, nes prasideda šildymo laikotarpis. Pradedami šildyti ir privatūs gyvenamieji namai.